ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

„ТОДОР РАЧИНСКИ“

Гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.“Опълченска“ № 46

Тел.:05731/4593, e-mail: pgz_gt@abv.bg; www.pgzemedelie.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

с изисквания за изпълнение на обществена поръчка чрез събирне на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с за нуждите на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект „Нови перспективи в професионалното образование по земеделие“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с Рег.№ 002/10.10.2016 г.

Гр. Генерал Тошево, 2016 г.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с за нуждите на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект „Нови перспективи в професионалното образование по земеделие“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“, която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава двадесет и девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Колесен трактор нов с номинална мощност от 100 до 107 к.с. да отговаря на следните показатели:

Година на производство - не по-късно от 2016 г;

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1.Четири цилиндров – турбо – дизелов мотор с интерколер

2. Гориво - дизел;

3. Резервоар за гориво – от 100 до 115 л.

4. Въздушен филтър с изхвърляне на прахови частици;

5.  Скоростна кутия – 12х12 трансмисия/3 групи х 4 скорости;

6. Максимална скорост не по- малко от 40 км.ч.;

7. Преден мост – 4х4  задвижване;

8. Електкрохидравлично превключване на диференциала;

9. Хидравлична помпа с дебит от 55 до 65л./мин.

10.Не по- малко от два хидравлични двойни извода;

11.Навесна система – не по-малко от 3600 кг сила на вдигане;

12. Не по- малко от два външни цилиндъра за вдигане;

13. Управление от  калниците  на навесната система/външно управление на навесната система/

14. Регулируем във височина автоматичен теглич;

15. Кабина с климатик;

16. Въздушно окачена седялка с колан, подлакътник;

17. Пасажерска седялка с колан ;

18.Отваряеми странични прозорци;

19. Задна чистачка;

20.Жълта сигнална лампа;

21. Най- малко шест  работни фара + два фара за пътуване;

22. Пълен пакет тежести – не по-малко от 380 кг.;

23. Компресор;

24.Кутия за инструменти

25.Гуми с разглобяеми джанти – 13,6 R24/16.9 R40

26. Тежина на трактора /без инвентара/ - не по- малко от 4 100  кг;

27. Гаранция  - не по-малко от 12 месеца от датата на доставка или не по-малко от 1000 моточаса и гаранционно обслужване на колесния трактор със стойност на труд и консумативи за целия период на гаранционното обслужване не-повече от 1200 лв. с включен ДДС.

29.Извънгаранционен сервиз.

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“ № 46

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката не следва да бъде по-дълъг от 30 дни от сключване на договора за доставка и предплащане.

Забележка:

Участник, който предложи по-дълъг от указания по-горе срок за изпълнение на обществената поръчка или предложи вещ с техническа спецификация, неотговаряща на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.